横州市人民医院眼前节照相裂隙灯显微镜项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 眼前节照相裂隙灯显微镜 | 套 | 1 | - 1.光学系统：具有APO复消色差技术； - 2.具备抗反射涂层； - 3.≥5档放大倍率：6x,10x,16x,25x,40x； - 4.立体显微镜：伽利略式； - ▲5．光源：≥3种模式； - 6. 旋入式滤光片：蓝色, 绿色（无赤光）， 红色，弥散光片； - 7.具备光源自动熄灭功能； - ▲8.放大调整系统：双电控变倍系统； - ▲9. 电动底座卡锁 ； - 10.裂隙宽度：6档固定，1-12mm连续可调,带刻度读数； - 11.裂隙光斑直径：≥5档； - 12.裂隙旋转角度：0°至 180°连续，锁止点位位于45°/90°/135°； - 13.裂隙图像转角：180°范围内任意角度； - 14.具有裂隙图像偏心（水平）：能固定在0°； - 15.入射角度（垂直）： 0°/5°/10°/15°/20°, 共5档； - 16.目镜放大倍率：10x，超高出射点目镜； - ▲17.可补偿±8D屈光不正； - 18.裂隙长度：0-12mm连续可调； - 19.光亮度：电动连续可调； - 20.图像处理系统 1套； |